2019年单独招生报考《建筑工程技术》专业职业技能考试模拟题

- 判断题

(建筑施工技术部分)

1.压实遍数与压实质量效果成正比。(    )

2.钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到70％时方可运输。(    )

3.打桩顺序应从中心向四周打。(    )

4.泥浆在泥浆护壁成孔灌注桩施工中的作用只是防止塌孔。(    )

5.泥浆在泥浆护壁成孔灌注桩施工中，清孔工作应安排在钢筋笼下放前进行。(    )

6.桩基础的工作原理是：由桩与桩侧岩土间的侧阻力和桩端的端阻力共同承担上部结构传来的荷载。（   ）

7.灌注桩一般都属于挤土桩。（   ）

8.立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。(    )

9.砖墙转角临时间断处，如留斜槎设又困难，也可以留直槎。(    )

10.普通砖的标准尺寸规格为240mm×115mm×53mm。（    ）

11.过梁两端伸入墙内的长度不应小于240 mm 。（   ）

12.砌筑宜采用“三一”砌筑法：即一铲灰，一块砖，一挤揉。（   ）

13.砌筑质量基本要求是：“横平竖直，砂浆饱满，组砌得当，接槎可靠”。（   ）

14.砌砖墙留搓时，斜搓长度不应小于高度的2/3。（   ）

15.砖墙的灰缝厚度一般为10mm，允许厚度为8～12mm。（   ）

16.砖墙砌筑施工，先砌转角和交接处，再拉线砌中间。（   ）

17.钢筋代换，有施工单位技术负责人认可即可实施。（   ）

18.钢筋经冷拔后，塑性增加，抗拉强度提高。（    ）

19.梁板钢筋混凝土当跨度小于8m，钢筋混泥土强度达到设计强度75%时方能拆模。（    ）

20.在钢筋的端部做成弯钩，可增加抗滑能力。（    ）

21.混凝土的搅拌时间是影响混凝土质量的一个重要因素，搅拌时间越长越好。（   ）

22.混凝土施工缝宜留在结构受弯矩，受剪力小且便于施工的部位。（    ）

23.混凝土施工中最常见的蜂窝、孔洞、露筋等质量事故，多是因为振捣过度或振捣不足以至漏振所致。（   ）

24.混凝土在运输过程中不应产生分层现象，如有离析现象，必须在浇筑前进行二次搅拌。（   ）

25.单向板的施工缝应留在垂直于板短边的任何位置。（   ）

26.模板拆除程序一般应是先支的先拆，后支的后拆。（    ）

26.模板工程在拆除不承重模板时，应保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏访可拆除。（    ）

28.现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度等于或大于4m时，模板应起拱。（    ）

29.预应力混凝土是在结构受压、受拉区预先施加预压应力的混凝土。（    ）

30.预应力混凝土可提高结构的强度、刚度和耐久性。（    ）

31.预应力混凝土可推迟裂缝的产生和限制裂缝的开展。（    ）

32.工厂生产预制构件使用后张法进行施工。（    ）

33.后张法预应力混凝土主要靠锚具传递预应力。（    ）

34.后张法预应力混凝土技术需进行孔道灌浆。（    ）

35.用钢管抽芯法留设孔道时，抽管时间应控制在混凝土终凝后进行。（    ）

36.后张法预应力混凝土用钢管抽芯法可留设直线、曲线孔道。（    ）

37.预应力超张拉3%的目的是为了减少钢筋松驰引起的应力损失。（   ）

38.柱子宽面起吊后抗弯强度满足要求时，可采用直吊绑扎法。（   ）

39.采用一点绑扎时，绑扎点常设在牛腿面以上。（    ）

40.柱子最后固定时应采用细石混凝土将柱子杯口的缝隙一次全部灌满。（   ）

41.吊屋架时，吊索与水平面的夹角不应大于45度。（    ）

42.正向扶直是指起重机位于屋架下弦一侧扶直屋架。（    ）

43.凡是卷材的附加层均应在大面积屋面卷材施工前进行。(    )

44.屋面找平层与突出屋面结构接缝处应抹成圆弧或钝角。(    )

45.平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺当地年最大频率风向搭接。(   )

46.为确保防水质量上下层卷材应相互垂直铺贴。（     ）

47.屋面找平层应抹平整且水平，不得有坡度。（　   ）

48.防水结构地下室底板混凝土不得留设施工缝。（　   ）

49.在地下防水混凝土结构中，施工缝、穿墙套管、穿墙螺栓孔等部位都是防水薄弱部位。（   ）

50.水磨面地面水泥石子浆铺抹应与分格条平齐。（    ）

（建筑工程计量计价部分）

51.构造柱与墙体连接时，砖墙砌筑为马牙槽，则构造柱断面积＝构造柱矩形断面积＋马牙槽面积。（   ）

52.膜结构的屋面，其清单的计算规则是按设计图示尺寸以水平投影面积计算。（   ）

53.高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积。（   ）

54.就我国目前的实践而言，工程量清单计价作为一种市场价格的形成机制，其使用主要在工程的招投标阶段。（   ）

55.采用工程量清单计价，业主应选择报价较低的单位中标。（   ）

56.关于工程量清单说法“工程量清单是招标文件的组成部分”是正确的 (    )

57.定额计价方法与工程量清单计价方法的主要区别在于对招标程序要求不同(    )。

58.砖基础与墙身的划分，说法“基础与墙身是同种材料时，以设计室内地坪为界”是错误的（   ）。

59.建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以施工阶段为控制重点。（   ）

60. 环境保护费属于措施项目费 (　　)。

61. 采用工程量清单方式招标，工程量清单应必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由编制工程量清单的造价咨询人负责。（   ）

62. 全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程，施工发承包应采用工程量清单计价。（   ）

63. 某单层建筑物高度为2.2m，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积的1/2计算建筑面积。（   ）

64. 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积。（   ）

65. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）规定，雨蓬结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。（   ）

66. 直接费由直接工程费和措施费组成。（   ）

67.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）规定：底宽小于等于3m且底长大于3倍底宽的为沟槽。（   ）

68.暂列金额由投标人根据工程特点按有关计价规定估算。（   ）

69.措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（   ）

70.合同工程发生现场签证事项，未经发包人书面签证确认同意，承包人擅自施工的，发生的费用应由承包人承担。（   ）

71.非国有资金投资的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。（   ）

72.建筑的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。（   ）

73.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）规定：底长小于等于3倍底宽且底面积小于等于20m2为基坑。（   ）

74.甲为某高校图书馆工程的总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则该高校可以要求甲和乙承担连带责任。（   ）

75.为了保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，所以建设单位可以直接为承包商指定生产厂家或指定材料品牌。（   ）

76.变更合同价款时，合同中没有适用于变更工程的价格，可由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。（   ）

77.环境保护费、工程排污费、二次搬运费、社会保障费、临时设施费都属于措施费(　　)。

78.投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单中每一单项填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中。（   ）

79.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费。(   )

80.工人的安全防护用品的购置费用中属于安全文明施工费的（   ）。

81.关于措施费中超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“m2”为单位计算。（   ）

82.二次搬运工程采用分部分项工程量清单方式编制。（   ）

83.垂直运输费、排水、降水费、超高施工增加，这些措施项目都应予以计量。（    ）

84.大型机械进出场费及安拆费属于施工机具使用费（   ）

85. 计算工、料及资金消耗的最基本构造要素是分项工程。（   ）

86.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。（   ）

87.工程量清单的编制有五条规定是必须执行的，即统一项目编码、统一项目名称、统一项目特征、统一计量单位、统一工程量的计算规则。(    )

88.根据我国现行建安工程费用项目组成的规定，材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费四项组成（   ）

89.建筑工程费按照费用构成要素划分，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和企业管理费组成。（    ）

90.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗、烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、排气孔洞等处的弯起部分的防水工程量，应并入到整个屋面防水的工程量中。（    ）

91.辽宁2017计价定额中屋面聚苯乙烯保温层，按设计图示尺寸以面积计算。（    ）

92.“三线一面”指的是外墙外边线、外墙中心线、内墙净长线及建筑物底层建筑面积。（    ）

93.现浇混凝土构件模板，除另有规定者外，均按模板与混凝土的接触面积(不扣除后浇带所占面积)计算。（    ）

94.辽宁2017定额中钢筋工程量的计算，应区别不同种类和规格，分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。（   ）

95.沟槽、基坑的土方回填，按挖方体积减去设计室外地坪以下建筑物、基础(含垫层)以体积计算。（    ）

96.钢筋混凝土工程量计算规则中，外挑雨篷上的反挑檐并入到雨篷的工程量中计算。（   ）

97.砖明沟，按图示尺寸以面积计算。（    ）

98.工程造价从投资者的角度来定义，是指工程投资费用；从承发包的角度来说，工程造价被认定为工程承发包价格。（   ）

99.构造柱的柱高按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)不计入柱身体积。（    ）

100.斜屋面（不包括平屋顶找坡）屋面防水以斜面积计算。（   ）

二、单项选择题

（建筑施工技术部分）

1.评价填方工程压实质量的指标一般采用(     )。

A.最大干重度   B.压实系数   C.最优含水量   D.干重度

2.土方边坡的边坡系数是以（     ）之比表示。

A.土方开挖深度与底宽         B.土方每层开挖深度与底宽

C.底宽与土方每层开挖深度     D.土方每层开挖深度与土方总开挖深度

3.土方的开挖顺序，方法必须与设计情况相一致，并遵循开槽支撑、（     ）严禁超挖的原则。

A.先撑后挖，分层开挖     B.先挖后撑，分层开挖

C.先撑后挖，分段开挖     D.先挖后撑，分段开挖

4.从建筑施工的角度，根据土的（    ），可将土分为八类。

A.颗粒级配  B.沉积年代  C.坚硬程度   D.承载能力

5.基坑排水工作应持续到（   ）。

A.排干净水     B.边排水边施工  C.排水差不多便可  D.基础工程完毕进行回填后

6.基坑(槽)的土方开挖时，以下说法中不正确的是(   )。 
A．当土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施

B．一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则

C．开挖时如有超挖应立即填平

D．在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖

7.泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是（     ）。

A.固壁　 B.携砂　 C.润滑　 D.冷却

8.正式打桩时宜采用（     ）的方式，可取得良好的效果

A.“重锤低击，低提重打”    B.“轻锤高击，高提重打”

C.“轻锤低击，低提轻打”    D.“重锤高击，高提重打”

9.在第一次灌注桩施工完毕，拔出套管后，清除管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土，立即在原位再埋设桩尖沉入套管，然后再灌注第二次混凝土的施工方法称为（    ）。

A.单打法   B.复打法   C.反插法   D.扩径法

10.以下不属于挤土桩的是（   ）。

A.静力压桩  B.沉管灌注桩  C.锤击沉桩  D.人工挖孔桩

11.打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（   ）。

A.以贯入度为主，以标高作为参考  B.仅控制贯入度不控制标高

C.以标高为主，以贯入度作为参考  D.仅控制标高不控制贯入度

12．钎探验槽后，钎探孔要(    )。

A.永久保存  B.用黏土夯实  C.用砂灌实  D.灌注混凝土

13．根据基础标高，打桩顺序不正确的是(    )。

A.先浅后深  B.先大后小  C.先长后短　　D.都正确

14.碗扣式脚手架杆件，作为脚手架垂直承力杆的是（   ）。

A.横杆  B.斜杆  C.顶杆  D.立杆

15.为了防止整片脚手架在风荷载作用下外倾，脚手架还需设置（   ），将脚手架与建筑物主体结构相连。

A.连墙杆  B.小横杆  C.大横杆  D.剪刀撑

16．下列垂直运输机械中，既可以运输材料和工具，又可以运输工作人员的是（  ）。

A.塔式起重机  B.井架  C.龙门架  D.施工电梯

17.砖墙砌体灰缝厚度一般不应大于(    )。

A.8mm     B.10mm    C.12mm    D.15mm

18.砖砌体水平灰缝砂浆饱满度应不少于（    ）。

A.50%　 B.70%   C.80%　 D.100%

19.有钢筋混凝土构造柱的标准砖墙应砌成马牙槎，每槎的高度一般为（     ）。

A.一皮    B.三皮砖     C.五皮砖    D.七皮砖

20.墙面平整度的检查方法是用（　 　）。
A.2m　托线板　 B.2m靠尺和契形塞尺   C.吊线和尺子量　　D.经纬仪或吊线和尺量

21．用于检查水平灰缝砂浆饱满度的工具是（   ）。

A.楔形塞尺  B.百格网  C.靠尺  D.托线板

22.为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（   ）。

A.正确树立皮数杆  B.挂线砌筑   C.采用三一砌法  D.提高砂浆和易性

23.悬挑构件长度为1.m，混凝土强度为C30，当混凝土强度至少达到(     )时，方可拆除底模。

A.15N／mm2    B.20N／mm2    C.22.5N／mm2    D.30N／mm2

24.大体积砼早期出现裂缝的主要原因是（     ）。
A.砼构件出现内冷外热温差　　                B.砼构件出现内热外冷温差

C.砼构件与基底约束较大，产生较大的拉应力　　D.砼水灰比太大
25.梁和板的混凝土应（    ）。

A.在浇注前1~1.5h                B.在任何时候均应同时浇注

C.高度大于1.5m的梁可单独浇注    D.在一般情况下应同时浇注

26.某混凝土梁的跨度为9.0m，采用木模板、钢支柱支模时，如无设计要求，则该混凝土梁跨中的起拱高度为（    ）。

A.6mm    B.8mm    C.18mm    D.28mm

27.钢筋混凝土悬挑构件的主筋布置在构件的（    ）。

A.下部    B.中部    C.上部    D.任意部位

28.现浇混凝土结构构件内的竖向钢筋的现场接长一般采用（　 　）焊接

A.电渣压力焊   B.电弧焊   C.闪光对焊  D.气压焊

29.模板设计要求所设计的模板必须满足：（   ）

A.刚度要求   B.强度要求 　C.刚度和强度要求　  D.变形协调要求

30.不同种类钢筋代换，应按(    )的原则进行。

A.钢筋面积相等          B.钢筋强度相等

C.钢筋面积不小于代换前  D.钢筋受拉承载力设计值相等

31.量度差值是指（     ）。

A.外包尺寸与内包尺寸间差值    B.外包尺寸与轴线间差值

C.轴线与内包尺寸间差值        D.外包尺寸与中心线长度间差值

32.跨度大于4m混凝土现浇梁，应使梁底模中部为起拱，起拱高度为(     )。

A.1/100～3/100　　B.1/1000～3/1000　　C.1/10000～3/10000    D.2/10000～3/10000

33.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（　　）方法进行浇筑。

A.全面分层   B.分段分层 　 C.斜面分层    D.局部分层

34.一般混凝土结构养护采用的是（      ）。

A.自然养护   B.加热养护   C.畜热养护   D.人工养护

35.预应力筋张拉的变形是(     )。

A.弹性变形    B.塑性变形    C.弹塑变形    D.都不是

36.先张法采用超张拉方法时，预应力筋的张拉程序可按(      )进行。

A.0→1.03σcon→持荷2min→σcon     B.0→1.03%σcon

C.0→σcon→持荷2min→1.05σcon     D.0→σcon

37.对配有多根预应力钢筋的构件，张拉时应注意：（   ）
A.分批对称张拉   B.分批不对称张拉   C.分段张拉   D.不分批对称张拉

38.预应力混凝土是在结构或构件的(    )预先施加压应力而成。

A.受压区    B．受拉区    C.中心线处    D.中性轴处

39.曲线铺设的预应力筋应(    )。

A.一端张拉    B.两端分别张拉    C.一端张拉后另一端补强   D.两端同时张拉

40.在后张法施工中，孔道灌浆的顺序为(   )。

A.先上后下  B,先下后上  C.由中间灌向两端  D.由高处向低处

41.吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（      ）。

A.50%    B.40%    C.20%    D.70%

42.柱斜向布置中三点共弧是指(　  )三者共弧。

A.停机点、杯形基础中心点、柱脚中心   B.柱绑扎点、停机点、杯形基础中心点

C.柱绑扎点、柱脚中心、停机点       　 D.柱绑扎点、杯形基础中心点、柱脚中心

43.柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口（    ）

A.15%     B.20%    C.25%    D.35%

44.在屋面防水工程中，涂刷基层处理剂的目的是（   ）。

A.增强防水卷材之间的黏结          B.增强防水效果

C.增强防水卷材与基层之间的黏结    D.增强找平层与基层之间的黏结

45.当屋面坡度大于15％或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应(   )。

A.平行于屋脊  B.垂直于屋脊  C.与屋脊呈450  D.上下层相互垂直

46.防水卷材施工中，当铺贴连续多跨和有高低跨的屋面卷材，应按(     )次序。

A.先高跨后低跨，先远后近    B.先低跨后高跨，先近后远

C.先屋脊后屋檐，先远后近    D.先屋檐后屋脊，先近后远

47.有关防水混凝土结构施工缝留置，正确的说法是（　  　）。

A.应留在变形缝处　　　B.留在剪力最大处

C.留在底板与侧壁交接处　　D.留在任意位置都可

48.抹灰工程滴水线应整齐顺直，并应做到(     )。

A.内高外平    B.外高内低    C.内高外低    D.内外均平

49.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于(    )mm。

A.50  B.100  C.150  D.200

50.当日平均气温连续5d降到(    )以下时，混凝土工程必须采取冬季施工技术措施。A.0℃  B.-3℃  C.5℃  D.10℃

（建筑工程计量计价部分）

51. 招标工程量清单应由具有编制能力的（    ）或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。

A.招标人  	   B.投标人

C.造价工程师   D.造价员

52. 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（　 ）负责。

A.工程标底审查机构　 B.招标人

C.投标人　			 D.招投标管理部门

53.根据国家标准《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854－2013），下列关于工程量清单作用的说法中不正确的是（ 　）。

A.工程量清单是工程款支付的依据     B.工程量清单是进行工程索赔的依据

C.工程量清单是办理竣工决算的依据   D.工程量清单是建设工程计价的依据

54.根据基本建设项目的划分，砌一砖半的实心砖墙属于（    ）项目。

A.建设项目   B.分项工程    C.单位工程    D.分部工程

55.标准砖尺寸为240×115×53，则一砖半砖墙的计算厚度为（　　）。

A.365mm	  B.370mm    C.300mm   D.240mm

56. 工程量清单项目编码用（   ）位阿拉伯数字表示。

A. 9    B. 12   C. 10   D. 15

57. 某中学实验楼的土建工程属于(　　)。

A.单项工程　　B.单位工程　　C.分部工程　　D.分项工程

58.我国现行工程价款结算的主要方式不包括(   )。

A.工程预付款       B.按月结算

C.竣工后一次结算   D.分段结算

59.《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854－2013）中建筑物的平整场地工程量应(  )。

A.按实际体积计算	                       B.按地下室面积计算

C.以建筑物外墙外边线每边各加2m，以㎡计算   D.按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算

60.《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854－2013）中框架间填充墙工程量，不分内外墙按（   ）计算。

A.净空面积乘以厚度计算    B.体积

C.墙体净尺寸以体积        D.框架间净空面积

61.《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854－2013）中，现浇钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以（   ）计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。

A.体积    B.面积   C.水平投影面积   D.楼梯间的水平投影面积

62.《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854－2013）中，水泥砂浆地面工程量按设计图示尺寸以面积计算，（   ）凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积。

A.扣除      B.不扣除

C.不考虑    D.考虑

63.综合脚手架工程量按（   ）计算。

A.建筑物体积 	B.建筑面积    C.首层建筑面积   D.垂直投影面积

64.关于工程量清单说法不正确的是(   )。

A.工程量清单是招标文件的组成部分　　B.工程量清单是合同的组成部分

C.工程量清单由投标人提供            D.工程量清单由招标人提供

65.建设期对应关系不正确的是（   ）。

A.在项目建议书阶段：初步投资估算   B.在竣工验收阶段：竣工决算

C.在招标阶段：施工图预算           D.在实施阶段：结算价

66.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（   ）天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。

A.15   B.30	  C.24	 D.7

67.工程量清单应采用（ 　）计价。

A．综合单价		B．定额

C．全费用单价	D．固定单价

68.辽宁2017计价定额中雨篷，阳台板按设计图示尺寸以墙外部分（   ）计算。

A.体积   B.水平投影面积   C.重量   D.展开面积

69.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费属于（   ）。

A.直接工程费   B.规费   C.措施费   D.企业管理费

70．有效控制工程造价应体现为以（  ）为重点的建设全过程造价控制。

A.设计阶段   B.投资决策阶段  C.招投标阶段   D.施工阶段

71.一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448.38m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为(   )。

A.556.38m2    B.2480.38m2     C.2744.28m2     D.2798.28m2

72.砖基础计算正确的是（  ）

A.按主墙间净空面积乘设计厚度以体积计算   B.基础长度按中心线计算

C.基础防潮层应考虑在砖基础项目报价中     D.不扣除构造柱所占体积。

73.某内墙砌10道1砖厚实心砖强至板底，每道墙长3m，层高3m，板厚100mm，计算实心砖墙的计价工程量（   ）。

A.20.44m3     B.20.80m3     C.20.88m3     D.20.35m3

74.下列项目应计算建筑面积是（   ）。

A.地下室的采光井       B.室外台阶

C.建筑物内的操作平台   D.穿过建筑物的通道

75.措施费是指完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由(    )组成。

A.安全设施费和施工技术措施费       B.文明施工费和施工技术措施费

C.施工技术措施费和施工组织措施费   D.环境保护费和施工组织措施费

76.为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由(　　)。

A.工程师确认，发包方签发工程变更指令　　B.发包方确认，工程师签发工程变更指令

C.工程师确认并签发工程变更指令　　      D.发包方确认并签发工程变更指令

77.对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述中正确的是（  ）。

A.零星工作费的计价由招标人提供数量和单价

B.零星工作费的计价应由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，由承包商报综合单价

C.零星工作费是指为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用

D.零星工作费是招标人预留的部分，根据施工中的实际情况支付

78.根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(    )。

A.直接费   B.间接费　 C.施工机械费   D.措施费

79.辽宁2017计价定额中挖沟槽长度，外墙按图示中心线长度计算；内墙按图示（   ）长度计算。

A.净长线   B.基础底面之间净长线　 C.内墙基净长线　 D.中心线

80. 某中学实验楼项目属于(　　)。

A.单项工程　　B.单位工程　　C.建设项目　　D.分项工程

81.在其他项目清单中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为(   )。

A.预留金    B.预备费    C.基本预备费    D.暂列金额

82.现浇混凝土楼梯计算说法正确的是（   ）。

A.以斜面面积计算         B.扣除宽度小于500mm的楼梯井

C.伸入墙内部分不另增加   D.伸入墙内部分另增加

83.投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单中每一单项填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则(   )。

A.允许投标单位补充填写                                 B.视为废标

C.认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中   D.由招标人退回投标书

84.某工程有独立柱4根，柱高为6米，柱结构断面为400mm×400mm，饰面厚度为51mm，具体工程做法为：30mm×40mm单向木龙骨，间距400mm；18mm厚细木工板基层；3mm厚红胡桃面板；醇酸清漆五遍成活，根据清单规范计算柱饰面的工程量为（   ）

A.12.88 m2     B.48.19 m2     C.49.18.40m2     D.12.64 m2

85.建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层，其层高超过（　　）米，按维护结构外围水平面积计算建筑面积。

A.1.5   B.2.0    C.2.2    D.2.5

86．平整场地是指厚度在（　 ）厘米以内的就地挖填找平。

A.±20   B.±25　 C.±30　 D.±35

87．标准砖尺寸为240×115×53，则3/4砖墙的计算厚度为（ 　）。

A.168mm   B.170mm   C.180mm   D.300mm

88.在清单报价中土方计算应以(   )体积计算。

A.以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算

B.基础挖土方按基础垫层底面积加工作面乘挖土深度

C.基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度

D.基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度

89．砖基础与墙身的划分，下列说法不正确的是（ 　）。

A.基础与墙身是同种材料时，以设计室外地坪为界

B.基础与墙身是不同种材料时，位于室内地坪±300mm以内时以不同种材料为界

C.基础与墙身是不同种材料时，超过±300mm时，应以设计室内地坪为界

D.砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身

90．为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由(　　)。

A.工程师确认，发包方签发工程变更指令　　B.发包方确认，工程师签发工程变更指令　　C.工程师确认并签发工程变更指令　　      D.发包方确认并签发工程变更指令

91.现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算，错误的是（   ）。

A.梁与柱连接时、梁长算至柱侧面

B.梁与柱连接时、梁长算至柱侧里主筋处

C.伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算

D.主梁与次梁连接时、次梁长算至主梁侧面

92.在设计阶段对工程造价的管理是指(    )。

A.编制标底　　B.限额设计　　C.设计变更　　D.工程结算

93.综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、(    )和利润，并考虑风险因素。

A.企业管理费   B.规费   C.措施费   D.零星工程费

94.根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列属于规费的是(    )。

A.环境保护费   B.安全措施费   C.文明施工费   D.工程排污费

95.在其他项目清单中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额称之为(   )。

A.预留金   B.预备费   C.基本预备费   D.暂列金额

96.施工现场从事危险作业职工的意外伤害保险由(    )负责办理，并支付保险费。

A.建设单位   B.施工单位　　C.勘察设计单位   D.监理单位

97.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对(　  )负责。

A.设计单位　　B.建设单位　　C.总承包单位　　D.监理单位

98.在工程索赔的实践中，承包商不允许索赔的内容有(　  )。

A.监理(业主)未能及时向承包商提供所需指令所发生的损失

B.由于业主原因延期开工所发生的损失

C.因承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时所发生的损失

D.地质条件发生变化所发生的损失

99.工程造价的计价特征不包括（  ）。

A.单件性   B.多次性   C.动态性   D.批量性

100.建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（  ）为控制重点。

A.决策阶段和设计阶段  B.竣工决算阶段  C.招投标阶段   D.施工阶段

一、建筑类判断题答案

| 1.√ | 2.× | 3．√ | 4．× | 5．√ | 6．√ | 7．× | 8．√ | 9．× | 10．√ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11．√ | 12．√ | 13．√ | 14．√ | 15√． | 16．√ | 17．× | 18．× | 19．√ | 20．√ |
| 21．× | 22．√ | 23．√ | 24√． | 25．× | 26．√ | 27．× | 28．√ | 29． × | 30．× |
| 31．√ | 32．× | 33．√ | 34．√ | 35．× | 36．× | 37．√ | 38．√ | 39．× | 40．× |
| 41．× | 42．√ | 43．√ | 44．√ | 45．√ | 46．× | 47．× | 48．× | 49．√ | 50．× |
| 51．√ | 52．× | 53．√ | 54．√ | 55．× | 56．√ | 57．√ | 58．× | 59．× | 60．√ |
| 61．× | 62．× | 63．× | 64．√ | 65．√ | 66．√ | 67．× | 68．× | 69．× | 70．√ |
| 71．× | 72．√ | 73．× | 74．√ | 75．× | 76．√ | 77．× | 78．√ | 79．√ | 80．√ |
| 81．√ | 82．× | 83．√ | 84．× | 85．√ | 86．√ | 87．√ | 88．× | 89．× | 90．√ |
| 91．√ | 92．√ | 93．√ | 94．√ | 95．√ | 96．√ | 97．× | 98．√ | 99．× | 100．√ |

二、建筑类单选题答案

| 1.B | 2.C | 3．A | 4．C | 5．D | 6．C | 7．A | 8．A | 9．B | 10．D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11．C | 12．Ｃ | 13．Ａ | 14．Ｄ | 15．Ａ | 16．Ｄ | 17．Ｃ | 18．Ｃ | 19．Ｃ | 20．Ｂ |
| 21．Ｂ | 22．Ａ | 23．Ｄ | 24．Ｂ | 25．Ｄ | 26．Ｃ | 27．Ｃ | 28．Ａ | 29．Ａ | 30．Ｂ |
| 31．Ｄ | 32．Ｂ | 33．Ａ | 34．Ａ | 35．Ａ | 36．Ｂ | 37．Ａ | 38．Ａ | 39．Ｄ | 40．Ｂ |
| 41．Ｄ | 42．Ｄ | 43．Ｃ | 44．Ｃ | 45．Ｂ | 46．Ａ | 47．Ａ | 48．Ｃ | 49．Ｂ | 50．Ｃ |
| 51．Ａ | 52．Ｂ | 53．Ｃ | 54．Ｂ | 55．Ｂ | 56．Ｂ | 57．Ｃ | 58．Ａ | 59．Ｄ | 60．Ｃ |
| 61．Ｄ | 62．Ａ | 63．Ｂ | 64．Ｃ | 65．Ｃ | 66．Ｂ | 67．Ａ | 68．Ａ | 69．Ｃ | 70．Ａ |
| 71．Ｃ | 72．Ｃ | 73．Ｃ | 74．Ｂ | 75．Ｃ | 76．Ｃ | 77．Ｂ | 78．Ｄ | 79．Ｂ | 80．Ａ |
| 81．Ｄ | 82．Ｃ | 83．Ｃ | 84．Ｂ | 85．Ｃ | 86．Ｃ | 87．Ｃ | 88．Ｄ | 89．Ａ | 90．Ｃ |
| 91．Ｂ | 92．Ｂ | 93．Ａ | 94．Ｄ | 95．Ｄ | 96．Ｂ | 97．Ｃ | 98．Ｃ | 99．Ｄ | 100．Ａ |