2019年单独招生报考《计算机网络技术》和《软件技术》专业职业技能考试模拟题

一、判断题（请在正确的题后边打“√”，错误的打“×”）

1．在数据通信中，将模拟信号更换为数字信号的过程称为编码。（×）

2．中继器工作位于OSI模型中的第一层。（√）

3．网络层的互联设备是网关。（×）

4．IP协议是无连接的，其信息传输方式是数据报。（√）

5．用于电子邮件的协议是TCP。（×）

6．Web使用HTTP进行数据传递。（√）

7．检查网络连通性的程序是BIND。（×）

8．在 Internet中按IP地址进行寻址。（√）

9．NetBIOS不属于Internet标准的应用服务。（√）

10．数据链路层的数据传输单位是比特。（×）

11．集中器属于资源子网。（×）

12．服务器属于通信子网。（×）

13．计算机网络中的一台计算机可以干预另一台计算机的工作。（√）

14．若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为星形拓扑。（×）

15．传输速率高是光纤的特点。（√）

16．总线网可靠性高、成本低，但当网上站点较多时会因数据冲突增多而使效率降低。（√）

17．星形网结构简单、实现容易、但传输媒体不能共享。（√）

18．选用何种拓扑结构，首先要考虑采用何种媒体访问控制方法，其次要考虑性能、可靠性、成本等因素。（√）

19．环形网控制简单、信道利用率高、但存在问题。（×）

20．广域网的英文缩写为LAN。（×）

21．在OSI参考模型中，数据链路层的数据协议单元是帧。（√）

22．在OSI参考模型中，物理层的数据协议单元是比特序列。（√）

23．TCP/IP模型的各个层次为物理层，传输层，系统层，表示层。（×）

24．在局域网的技术特性中，最为重要的对网络特性起着决定性作用的是拓扑结构。（√）

25．如果局域网中任何一个节点出现故障都不会影响整个网络的工作，那么这种局域网的拓扑结构是树型结构。（×）

26．光纤分布数据接口FDDI采用环型拓扑结构。（√）

27．Ethernet交换机100Mbit/s全双工端口的带宽为200Mbit/s。（√ ）

28．FDDI不是Ethernet的物理层协议。（√）

29．成为网络瓶颈是路由器的缺点。（×）

30．红外线传输技术是属于无线介质传输技术。（√）

31．误码率是衡量数据通信系统正常工作状态下传输可靠性的重要指标。           （√ ）

32.通信技术中按照信息传递的方向不同，可以分为单工通信、双工通信和半双工通信三种模式。                                              （√ ）

33.数据双向传输不能同时进行的通信模式叫做半双工通信。         （√ ）

34.在数字通信信道上，直接传送基带信号的方法称为基带传输。     （√ ）

35.非归零编码的优点是收发双方可以根据自带的“时钟”时钟信号来保持同步，无须专门传递同步信号的线路。                                   （ ×）

36.在数字通信中，使收发双方在同时基准上保持一致的技术是交换技术。（×）

37.多路复用技术是指利用一个信道同时传输多路信号。               （√）

38.计算机网络中使用最多的交换技术是分组交换技术。               （√）

39.网络体系结构就是网络各层次及其协议的集合。                   （√）

40. 使用层次化网络模型可以把复杂的计算机网络简化，使其容易理解并容易实现。（√）

41. 计算机网络的体系结构中，上层不必知道下层的实现细节。        （√）

42.  在OSI参考模型中，最低两层为物理层和传输层。               （×）

43.在OSI参考模型中，信息在不同的层次上有不同的名称。在物理层中的传输格式是比特流，数据链路层中的信息格式是帧，网络层中的信息格式是包，传输层中的信息格式是报文。（√）

44.在TCP/IP参考模型中，最高两层为表示层和应用层。  （×）

45.计算机网络中的差错控制只能在数据链路层中实现。    （×）

46. TCP/IP参考模型中的传输层不能提供无连接服务。      （×）

47.在OSI参考模型中，数据链路层分为MAC和LLC两个子层。(√）

48.与TCP/IP参考模型相比，OSI参考模型应用更为广泛。  （ ×）

49. 通过局域网上网的计算机的IP地址是固定不变的。( × )

50. IP地址是唯一标识出主机所在网络及其网络中位置的编号，而不是主机在互联网的唯一标识。( √)

51. 某一主机IP地址为182.192.168.7，它属于C类IP地址。( × )

52. ICMP是一种用于传输错误报告控制信息的协议。         (√ )

53. 广播到网内所有主机的IP地址是255.255.255.255(全1)，表示自身的IP地址是0.0.0.0(全0)，用于循环测试的IP地址是127.0.0.1。  ( √)

54. 为了避免记忆二进制的IP地址，通常用域名代替二进制的IP地址。       ( × )

55. ARP地址的作用是标识网络连接。       ( × )

56. IPv6地址采用十六进制的表示方法，共128位，分8组表示，每组16位。( √ )

57. TCP提供面向字节流的流传输服务，为实现流传输服务付出了大量开销。      ( √ )

58. 简单邮件传输（SMTP）的端口号为25，文件传输（FTP）的端口号为21。    （√ ）

59. 以太网中存在冲突，而令牌环网中则不存在冲突。   （ √ ）

60.  传统以太网的宽带是100Mbps，快速以太网的带宽是1000Mbps。           （× ）

61. 局域网的体系结构结构由三层构成，分别是物理层、介质访问层和逻辑链路控制子层。                         （√ ）

62. Ethernet的介质访问控制方法CSMA/CD属于随机争用型方法。   （√ ）

63. 虚拟局域网用软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理，其成员可以用交换机端口号、MAC地址或网络层地址进行定义。            （√ ）

64. IEEE802.5标准定义了CSMA/CD总线介质访问控制方法与物理层规范。（ × ）

65. 局域网技术中媒体访问控制方法主要有CSMA/CD（带冲突检测的载波侦听多路介质访问控制技术）、Token-Ring介质访问控制和Token Bus介质访问控制。  （√）

66. 以太网交换机可以对通过的数据帧进行过滤。     （√）

67. 100Base-TX是需要4对高质量的双绞线：两对用于发送数据，另两对用于接收数据。（×）

68. AP是有限局域网络与无暇局域网络的桥梁。       （√）

69. 双绞线的传输距离一般不超过100m。            （√）

70. 计算机网络中常用的有线物理传输媒体有光纤、双绞线、同轴电缆和红外线。(× )            
71．音频大约在20KHz―20MHz的频率范围内。(× )

72．如将TTL与非门作非门使用，则多余输入端应做部分接高电平，部分接低电平处理。(×)

73．声音质量与它的频率范围无关。(× )

74．在音频数字处理技术中,要考虑采样,量化和编码问题。(√ )

75．对音频数字化来说,在相同条件下,立体声比单声道占的空间大,分辨率越高则占的空间越小,采样频率越高则占的空间越大。(×)

76．在相同的条件下,位图所占的空间比矢量图小。(× )

77．位图可以用画图程序获得,从荧光屏上直接抓取,用扫描仪或视频图像抓取设备从照片等抓取,购买现成的图片库。(√)

78．节点的内容可以是文本,图形,图像,动画,视频和音频。(√)

79．节点在超文本中是信息的基本单元。(√)

80．文字不是多媒体数据。(×)

81．图像都是由一些排成行列的像素组成的,通常称位图或点阵图。(√ )

82．图形是用计算机绘制的画面,也称矢量图。(√)

83．图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点,数据量较小。(√ )

84．只要是译码器都可用作数据分配器用。(  × )

85．熵压缩法不可以无失真地恢复原始数据。( √ )

86．Premiere具有多种活动图像的特技处理功能。(√ )

87．R=1、S=1是可控RS触发器允许的输入信号。(  × )

88．音频卡与CD-ROM间的连接线有电源线。(× )

89． 计数器可以用作分频器。(  √ )

90．异步计数器中各位触发器在计数时同时翻转。(  × )

91．数码相机输出的是数字或模拟数据。(× )

92．位图可以用画图程序获得、用荧光屏上直接抓取、用扫描仪或视频图像抓取设备从照片等抓取、购买现成的图片库。（√）

93．主从结构的触发器有上升沿触发的也有下降沿触发的。（×  ）

94．D触发器是功能最齐全的触发器，应用最为广泛。（  ×   ）

95．时序逻辑电路中不必含触发器。（  ×  ）

96. 4位串入-串出的寄存器，只要用4个CP脉冲信号，就能完成存储工作。(  √ )

97. 数据选择器的选择控制端，在计算机中一般接地址总线。(√  )

98.译码是编码的逆过程。(√  )

99. 在二进制译码器中，输入变量为4位二进制代码，能译出8个状态的输出信号。 (  × )

100. 触发器有两个稳定状态，用来寄存二进制数码0和1。(  √ )

二、单项选择题（共计100道题）

1．在OSI七层结构模型中，处于数据链路层与传输层之间的是（  Ａ  ）。

A．网络层；B．物理层； C．会话层；D．表示层

2. 人群可共同编辑和查看的网页被称为什么？（  Ｂ  ）

A. 播客；B. 维基；C. 网络日志( 博客)；D. 即时消息

3.光缆的包层有何用途？                   （ Ｃ  ）

A．将光缆接地	；B．消除噪音；C．防止光信号损失；D．防止受EMI影响

4.下面哪项与网络层相关？                 （  Ａ ）

A．IP地址 ；B.帧；C．MAC地址 ；D.物理编址

5.下列哪项是Internet上的超文本传输协议。（  Ａ  ）

A．HTTP	；B．FTP；C．SMTP；D．POP3

6.以太网采用的介质访问控制方法是（  Ｃ  ）。

A．TCP/IP；B．x.25； C．CSMA/CD；D.UDP

7.下列网络拓扑结构中，将工作站连接到一台中央设备的是（  Ａ  ）。

A．星形	；B．总线；C．环形；D．树形

8. C类IP地址的最高三个二进制位，从高到低依次是（  Ｂ  ）。

A．010；B．110；C．100；D．101

9. 航空和航海的无线电台和对讲机中的数据通信，采用的方式是（  Ｃ  ）。

A．单工通信	；B．双工通信；	C．半双工通信；	D．自动

10．ATM的信元长度是（  Ｃ  ）。

A．50B；B．48B	；C．53B；D．35B

11.TCP的含义是（  Ｃ  ）。

A．域名	；B．网际协议；C．传输控制协议；D．超文本传输协议

12.表示教育机构的顶级域名是（  Ａ　）。

A．.edu	；B．.org；C．.com	；D．.gov

13．一个办公大楼内各个办公室的微机进行连网，这个网络属于（ Ｂ  ）。

A．WAN		B．LAN		C．MAN		D．GAN

14．应用层是OSI的最高层，它直接面向（  Ｂ  ）。

A．终端 	B．用户 	C．工作站		D．服务器

15．利用双绞线连网的网卡采用的接口是（  Ｃ  ）。

A．AUI		B．BNC		C．RJ-45		D．SC

16．E-mail地址的格式为（  Ａ ）。

A．用户名@邮件主机域名；B．@用户邮件主机域名；C．用户名邮件主机域名@

D．邮件主机域名@用户名

17．在对计算机网络分类时，对广域网与局域网的划分是以（  Ｃ  ）为标准的。

A．信息交换方式；B．网络使用者；C．网络覆盖范围；D．传输控制方式

18．使用全双工通信方式的典型例子是（  Ｃ  ）。

A．无线电广播	；B．对讲机；	C．电话；D．电视

19．下列协议不属于应用层协议的是（  Ａ  ）。

A．IP ； B．HTTP ；  C．Telnet ； D．FTP

20．局域网的特点不包括（ Ｂ ）。

A．地理范围分布较小；B．数据传输率较低；C．误码率较低；D．协议简单

21.网卡工作在OSI模型的（  Ｂ ）。

A．物理层 ；B．数据链路层；C．网络层；D．传输层

22．网络层的互连设备是（ Ｃ  ）。

A．网桥 ；B．交换机 ；C．路由器 ；D．网关

23．光纤通信系统是以（  Ｄ  ）为载体，光导纤维为传输介质的通信方式。

A．微波 ； B．电流 ；C．红外线 ；D．光波

24．每个网卡拥有一个全球唯一的网卡地址，它是一个长度为（  Ｂ ）位的二进制数。

A．36 ；B．48 ； C．32 ； D．16

25．www.sina.com.cn/news/default.html，此URL地址省略了（ Ａ ）部分内容。

A．协议 ；B．主机名 ； C．文件路径  ；D．端口号

26．下列（  Ｄ ）不是顶级域名。

A．net ； B．edu ； C．org ；D．html

27．计算机进行互连的目的是实现连网中计算机系统的（  Ｄ  ）。

A．硬件共享；B．软件共享 ； C．数据共享 ； D．资源共享

28．包过滤型防火墙工作在（ Ｃ ）。

A．会话层 ； B．应用层 ； C．网络层； D．数据链路层

29．允许数据在两个方向上传输，但某一时刻只允许数据在一个方向上传输，这种通信方式称为（  Ｃ  ）。

A．单工 ； B．自动 ； C．半双工； D．全双工

30．信元交换技术可以传输（  Ｄ  ）信息。

A．语音 ； B．视频 ； C．数据 ； D．A．B．C．都是

31．计算机网络是按（  Ｃ  ）相互通信的。

A．信息交换方式 ；B．分类标准 ；C．网络协议； D．传输装置

32．ATM技术的特点是（  Ａ ）。

A．以信元为数据传输单位；B．网状拓扑；C．以帧为数据传输单位；D．同步传输

33．IP的含义是（  Ｂ  ）。

A．域名 ； B．网际协议 ； C．传输控制协议 ； D．超文本传输协议

34．在TCP/IP层次模型中，IP层相当于OSI中的（ Ｃ  ）。

A．物理层  ； B．链路层 ； C．网络层 ； D．传输层

35．下列关于结构化布线系统优点的叙述中，正确的说法是（ Ｄ ）。

A．结构清晰，便于管理与维护；B．材料统一先进，适应今后的发展需要；

C．灵活性强，适应各种不同需求；D．A B C都是

36．双绞线分为（  Ｃ  ）两类。

A．基带与频带； B．宽带与窄带 ；C．屏蔽与非屏蔽；D．模拟与数字

37．在一般局域网中，最常用的传输介质是（  Ｃ  ）。

A．微波 ； B．屏蔽双绞线 ；C．非屏蔽双绞线 ；D．光纤

38．在计算机网络中使用Modem时，它的功能是（  Ｄ  ）。

A．实现数字信号的编码 ；B．把模拟信号转换为数字信号

C．把数字信号转换为模拟信号；D．实现模拟信号与数字信号之间的相互转换

39．计算机网络拓扑结构是指（  Ａ  ）。

A．计算机网络的物理连接形式 ；B．计算机网络协议的集合

C．计算机网络的体系结构 ； D．计算机网络的物理组成

40．双绞线是把两根绝缘的铜导线按一定的绞合度互相绞在一起，其目的是（  Ｃ  ）。

A．增大抗拉强度；B．提高传送速度；C．减少干扰；D．增大传输距离

41．路由器是最主要的功能是（  Ｃ  ）。

A．将信号还原为原来的强度，再传送出去 ； B．集中线路

C．选择信息包传送的最佳路径  ； D．连接互联网

42．IP地址方案中，159.226.181.1是一个（  Ｂ  ）。

A．	A类地址 ；B．B类地址 ； C．C类地址 ；D．D类地址

43.www.moftec.gov.cn是Internet上一个典型的域名，它表示的是（  Ａ  ）。

A．	政府部门 ； B．教育机构 ； C．商业组织 ； D．单位或个人

44．X.25网络是（  Ａ  ）。

A．	分组交换网 ； B．专用线路网 ； C．线路交换网 ； D．局域网

45．计算机网络中，所有的计算机都连接到一个中心节点上，一个网络节点需要传输数据，首先传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点，这种连接结构被称为（ Ｃ ）。

A．	总线结构 ； B．环型结构 ； C．星型结构 ； D．网状结构

46．在OSI的七层参考模型中，工作在第二层上的网间连接设备是（ Ｃ ）。

A．	集线器 ； B．路由器 ； C．交换机 ； D．网关

47．物理层上信息传输的基本单位称为（ Ｂ  ）。

A．	段  ； B．位  ； C．帧 ； D．报文

48．100BASE-T4的最大网段长度是：（  Ｂ  ）。

A．25米 ； B．100米 ； C．185米 ； D．2000米

49．ARP协议实现的功能是：（  Ｃ  ）。

A．域名地址到IP地址的解析  ；B．IP地址到域名地址的解析 ；

C．IP地址到物理地址的解析  ； D．物理地址到IP地址的解析

50．学校内的一个计算机网络系统，属于（  Ｂ ）。

A．PAN  ； B．LAN  ； C．MAN  ； D．WAN

51．下列哪项是局域网的特征（ Ｄ  ）。

A．传输速率低；B．信息误码率高；

C．分布在一个宽广的地理范围之内；D．提供给用户一个带宽高的访问环境

52．在常用的传输介质中，带宽最小，信号传输衰减最大，抗干扰能力最弱的一类传输介质是（ Ｃ  ）。

A．双绞线 ；B．光纤C．同轴电缆 ； D．无线信道

53．在OSI/RM参考模型中，（  Ａ  ）处于模型的最底层。

A．物理层  ； B．网络层  ；C．传输层  ； D．应用层

54．使用载波信号的两种不同频率来表示二进制值的两种状态的数据编码方式称为（ Ｂ ）。

A．移幅键控法 ； B．移频键控法 ； C．移相键控法 ； D．幅度相位调制

55．在OSI的七层参考模型中，工作在第三层上的网间连接设备是（  Ｂ  ）。

A．集线器 ； B．路由器  ；C．交换机 ； D．网关

56．数据链路层上信息传输的基本单位称为（  Ｃ  ）。

A．段  ； B．位 ； C．帧  ； D．报文

57. 下列哪个文件格式即可以存储静态图象，又可以存储动态图象（  Ｃ ）。

A． .jpg   ；  B. .mid   ；   C. .gif   ；  D. .bmp

58．下列哪个扩展名表示数字音乐文件（  Ｂ ）。

A. .avi  ； B. .mid ；C. .bmp ； D. .wmf

59．下列关于多媒体输入设备的描述中，不属于的是（ Ｄ  ）。

A．红外遥感器 ； B．数码相机 ； C．触摸屏  ； D．调制解调器

60.多媒体计算机技术中的“多媒体”，可以认为是（  Ｂ  ）。

A. 磁带．磁盘．光盘等实体；B. 文字．图形．图像．声音．动画．视频等载体

C. 多媒体计算机．手机等设备；D. 互联网．photoshop

61.下列属于是多媒体技术发展方向的是（  Ｄ ）。

①高分辨率，提高显示质量  ； ②高速度化，缩短处理时间

③简单化，便于操作 ； ④智能化，提高信息识别能力

A．①②③  ； B.①②④ ； C.①③④ ； D.①②③④

62.多媒体信息不包括（  Ｃ  ）。

A．音频．视频		B．动画．图像		C．声卡．光盘		D．文字．声音

63.可以查看一组数码相机拍摄的照片文件的软件是（  Ｃ  ）。

A．Flash  ；B．Authorware ；C．ACDsee ；D．HyperSnap-DX

64.属于矢量图形文件格式的是（  Ｃ  ）。

A．JPG	；	B．BMP	；	C．WMF	；	D．GIF

65.数字音频采样和量化过程所用的主要硬件是（  Ｃ  ）。

A. 数字编码器  ；B. 数字解码器；C. 模拟到数字的转换器（A／D转换器）；

D. 数字到模拟的转换器（D／A转换器）

66.什么时候需要使用MIDI (  Ｄ  ) 。

①想音乐质量更好时 ；②想连续播放音乐时 ；③用音乐伴音,而对音乐质量的要求又不是很高时 ； ④没有足够的硬盘存储波形文件时

A. ①  ； B. ②③ ； C. ②③④ ； D. ③④

67．下面属于多媒体的关键特性是 （  Ｂ ） 。

A．实时性 ； B.交互性 ； C.分时性 ； D.独占性

68．以下 （  Ａ  ） 不是常用的声音文件格式。

A．JPEG文件 ； B．WAV文件 ； C．MIDI文件  ； D．VOC文件

69.（  Ｄ  ）不是多媒体技术的典型应用。

A．教育和培训 ；B．娱乐和游戏；C．视频会议系统；D．计算机支持协同工作

70.多媒体技术中使用数字化技术，与模拟方式相比（ Ａ ）不是数字化技术的专有特点。

A．经济，造价低  ； B．数字信号不存在衰减和噪音干扰问题 ；C．数字信号在复制和传送过程中不会因噪音的积累而产生衰减 ；D．适合数字计算机进行加工和处理

71.将多媒体文件进行压缩，其目的是：(  Ａ  )。

A．缩减文件的大小；B．降低病毒感染的风险；

C．为了阅读方便 ；D．防止未经授权人员读取文件

72.一般说来,要求声音的质量越高,则(  Ｂ  )。

A．量化级数越低和采样频率越低 ； B.量化级数越高和采样频率越高

C．量化级数越低和采样频率越高 ； D.量化级数越高和采样频率越低

73.位图与矢量图比较,可以看出(  Ａ  )。

A．对于复杂图形,位图比矢量图画对象更快；B．对于复杂图形,位图比矢量图画对象更慢；C．位图与矢量图占用空间相同；D．位图比矢量图占用空间更少

74．波表合成主要针对(  Ａ  )。

A.MIDI音乐；B.三维空间的声音效果； C.放音,录音同步 ；D.网络电话

75．下面的图形图像文件格式中（  Ｂ  ）可实现动画。

A．WMF格式 ； B．GIF格式 ；C．BMP格式 ； D．JPG格式

76．下面的多媒体软件工具，由Windows自带的是（  Ａ  ）。

A．Media Player；B．GoldWave ；C．Winamp ； D．RealPlayer

77．下面功能中（  Ｂ  ）不属于MPC的图形．图像处理能力的基本要求

A．可产生丰富形象逼真的图形 ； B．实现三维动画 ；C．可以逼真．生动地显示彩色静止图像 ； D．实现一定程度的二维动画

78．要把一台普通的计算机变成多媒体计算机，（  Ａ  ）不是要解决的关键技术。

A．视频音频信号的共享 ； B．多媒体数据压缩编码和解码技术 ；

C．视频音频数据的实时处理和特技  ；D．视频音频数据的输出技术

79．下面设备中（  Ｃ  ）不是多媒体计算机中常用的图像输入设备。

A．数码照相机 ； B．彩色扫描仪 ；C．条码读写器 ； D．彩色摄像机

80.（ Ｂ  ）不是MPC对音频处理能力的基本要求。

A．录入声波信号；B保存大容量声波信号；C．重放声波信号；D．用MIDI技术合成音乐

81.下面硬件设备中（ Ｃ ）不是多媒体创作所必需的。

A．扫描仪 ； B．数码相机 ； C．彩色打印机 ； D．图形输入板

82.下面各项中（ Ｃ ）不是常用的多媒体信息压缩标准。

A．JPEG标准  B．MP3压缩

C．LWZ压缩  D．MPEG标准

83.下面格式中（ Ａ ）是音频文件格式。

A．WAV格式  ； B．JPG格式 ； C．DAT格式 ；  D．MIC格式

84.下面程序中（  Ａ ）属于三维动画制作软件工具。

A．3DS MAX ； B．Firworks  C．Photoshop ； D．Authorware

85.下面程序中（  Ｄ ）不属于音频播放软件工具。

A．Windows Media Player ； B．GoldWave ； C．QuickTime ；D．ACDSee

86.常见的多媒体计算机升级套件一般不包括（  Ｄ ）。

A．声霸卡 ； B．多媒体视霸卡  ； C．光驱  ； D．视频压缩卡

87.音频卡是按(  Ｃ  )分类的。

A．采样频率 ；B. 声道数  ；C. 采样量化位数 ； D. 压缩方式

88.多媒体计算机系统中，内存和光盘属于 （ Ｄ  ）。

A．感觉媒体 ； B．传输媒体 ； C．表现媒体 ； D．存储媒体

89．具有记忆功能的电路是（ Ｃ  ）。

A. 编码器 ； B.译码器  ；C. 触发器 ；D.加法器

90．以下器件的逻辑电路不属于组合逻辑电路的是（ Ａ  ）。

A. 计数器和寄存器；B.译码器和半加器

C. 数据比较器和编码器；D.编码器和全加器

91．以下触发器中逻辑功能最全的是（ Ｂ  ）。

A. RS触发器 ；B.JK触发器 ；C. D触发器 ；	D.T触发器

92．基本放大电路中（  Ｂ ）是核心元件，起电流放大作用。

A．二极管	； B．三极管  ；C．电阻  ；	D．电容

93. 电路在任一时刻的输出仅仅与该时刻电路的输入有关，而与该时刻之前电路的状态无关，这样的数字逻辑电路称为（ Ｂ   ）。

A．基本放大电路 ；B．组合逻辑电路 ；C．时序逻辑电路 ；D．波形变换电路

94.（  Ｃ  ）是构成时序逻辑电路的基本单元。

A．全加器	；B．译码器 ； C．触发器 ；	D．OC门

95.（  Ｂ  ）是用来累计和寄存输入冲个数的时序逻辑器件。

A．控制器	；	B．计数器  ；	C．加法器 ；	D．寄存器

96 . NPN型三极管组成的放大电路中UCE≈0.3V，放大电路处在（ Ｂ ）工作。

A．线性区	；B．截止区 ；C．不工作 ；D．饱和区

97. 输入失调电压是（  Ｃ  ）。

A．两输入端电压之差  ； B．输入端都为零时的输出电压

C．输出端电压为零时输入端的等效补偿电压 ； D．输入电压

98. 触发器三种触发方式中，(  Ｄ  )的触发器抗干扰能力最强。

A．电平触发 ；  B.脉冲触发 ；  C.主从触发  ；  D.边沿触发

99．已知74LS138译码器的输入三个使能端（E1=1， E2A  =  E2B=0）时，地址码A2A1A0=011，则输出 Y7 ～Y0是(  Ｃ  ) 。

A. 11111101 ； B. 10111111 ； C. 11110111 ； D. 11111111

100．门电路的抗干扰能力取决于（  Ａ  ）。

A. 噪声容限 ；B.阈值电压 ；C. 扇出系数 ；D.空载功耗