2019年单独招生报考《机械制造与自动化》专业

职业技能考试模拟题

一.判断题

- （×）公差通常为正，在个别情况下也可以为负或零。

- （√）尺寸偏差可以正值，负值或零。

- （×）精密度高，正确度就低。

- （√）用多次测量的算数平均值表示测量结果，可以减少误差。

- （×）机械制图图样上所用的单位为 CM。

- （×）我国家用电路的电压是 380V。

- （√）加工同轴度要求高的轴工件时，用双顶尖的装夹方法。

- （√）数控机床重新开机后，一般需先回机床零点。

- （×）零件的表面粗糙度值越小，越易加工 。

- （√）一般情况下金属的硬度越高，耐磨性越好。

- （×）CNC 机床坐标系统采用的不是直角坐标系。

- （√）表达零件内形的方法采用剖视图。

- （√）v带传动主要依靠带的摩擦力来传递运动和动力。

- （√）广泛应用的三视图为主视图.俯视图.左视图。

- （√）千斤顶中的螺旋机构可以把回转运动变成直线运动。

- （×）机床“快速移动”方式下，机床移动速度 F 应由程序指定确定。

- （√）数控车床的开机操作步骤应该是开电源，开 CNC 系统电源，开急停开关。

- （√）三爪卡盘的特点是.装夹效率高.自动定心好。

- （√）数控机床开机后，必须先进行返回参考点操作。

- （√）为保证工件轮廓表面粗糙度，最终轮廓应在一次走刀中连续加工出来。

- （×）G40是数控编程中的刀具左补偿指令。

- （√）指令M02为程序结束指令。

- （×）G04 X3表示暂停1000ms。

- （√）顺时针圆弧用G02指令编程。

- （√）M03表示主轴正转。

- （√）M30表示程序结束指令。

- （×）G40是数控编程中的刀具右补偿指令。

- （√）G40是数控编程中的刀具取消补偿指令。

- （√）车床适合加工回转体零件。

- （√）G02指令中R表示圆弧的半径。

- (×) 图样中的尺寸以米为单位。

- (√)在标注角度尺寸时，数字应水平书写。

- (√)中心线采用细点画线绘制 。

- （√）一部机器可以只含有一个机构，也可以由数个机构组成。
35. （× ）机器的传动部分是完成机器预定的动作，通常处于整个传动的终端。
36.（√ ）机构是具有确定相对运动的构件组合。
37.（√ ）构件可以由一个零件组成，也可以由几个零件组成。
38. （×）整体式连杆是最小的制造单元，所以它是零件而不是构件。
39. （√）连杆是一个构件，也是一个零件。 
40. （× ）减速器中的轴.齿轮.箱体都是通用零件。

41.（ × ）模数没有单位，只有大小。

42.（ √ ）齿轮的分度圆不是真实存在的。

43.（ × ）单个齿轮既有分度圆，又有节圆。

44.（×）可逆的化学反应就是可逆过程。

45.（√）光是沿直线传播的。

46.（√）铁属于导体。

47. （√）橡胶可以导电。

48.（×）电流的单位是伏特加。

49.（√）串联电路中各用电器电流大小相等。

50.（√）树在水中有倒影，是由于水对光的反射而成的像。

51.（√）平面镜所成的像与镜子的大小有关，镜子大像也大。

52.（√）在湖中划船时，使船前进的动力是浆划水，水对浆的推力。

53.（×）一只成年虎的重量可能是1公斤。

54.（√）树上的苹果掉下来是因为受到重力的作用。

55.（×）质量相等的铁钉和棉花，铁钉的体积大。

56.（√）三视图中主视图下方的视图是俯视图。

57.（×）三视图中主视图右侧的视图是俯视图。

58.（√）常用的夹盘包括三爪夹盘和四爪夹盘。

59.（×）车床适合加工箱体类零件。

60.（×）构件是加工制造的单元，零件是运动的单元。

61.(√ ) 任何机器都是人类劳动的产物。

62.（√）以点或线接触的运动副是高副。

63.（×）组成机器的各部分之间相对运动是不确定的。

64.（×）机器与机构的区别是：机构的主要功用是为了生产的目的而利用或转换机械能，而机器的主要功用是在于传递或转变运动。

65.（×）以面接触的运动副是高副。

66.（√）零件是构件的组成部分，机构运动时属于同一构件的零件相互间具有一定的相对运动。

67.（×）渐开线齿廓上各点处的压力角都是780°。

68.（√）在Ｖ带传动中，两带轮的转向相同。

69.（√）带传动的小轮包角越大，承载能力越大。

70.（√）V带的横截面为等腰梯形。

71.（√）所谓直齿圆柱标准齿轮就是分度圆上的压力角和模数均为标准值的齿轮。

72.（×）减速传动的传动比i＜1。

73.（×）普通螺纹的公称直径是指螺纹中径的基本尺寸。

74.（√）广泛应用于传递动力或运动的螺旋机构中的梯形螺纹，牙根强度高，加工工艺性好。

75.（×）三角形螺纹主要用于传动。

76.（×）螺距和导程是相等的。

77.（√）台式虎钳螺母不动，丝杠回转并作直线运动。

78.（×）带传动中不可以使用张紧轮。

79.（×）液压千斤顶能用很小的力举起很重的物体，因而能省功。

80.（×）在Ｖ带传动中，两带轮的转向相反。

81.（√）减速传动的传动比i>1。

82.（√）梯形螺纹主要用于传动。

83.（×）带传动不会出现打滑。

84.（×）齿轮传动只包括圆柱齿轮传动。

85.（√）圆柱齿轮不仅有圆柱直齿轮还有圆柱斜齿轮。

86.（×）模数m表示齿轮齿形的大小。

87.（×）基圆内也可形成渐开线。

88.（√）齿轮传动的失效，主要是轮齿的失效。

89.（×）一对相互外啮合的斜齿圆柱齿轮，它们的旋向相同。

90.（√）齿面点蚀是齿面疲劳损伤的现象之一，常出现在润滑良好的闭式软齿面传动中，开式传动无点蚀现象。

91.（√）圆柱直齿轮传动,两齿轮的传动轴轴心线是相互平行的。

92.（×）圆柱斜齿轮传动,两齿轮的传动轴轴心线是相互平行的。

93.（×）绘制机械图纸时，不需要按照国家标准。

94. (×) 在机械图纸上只能使用放大比例不能使用缩小比例。

95. (×) 标注尺寸时，半径数值前不需要加R。

96. (×)在装配图中不需要明细表。

97. (×)长方体属于回转体。

98. (×)圆柱属于回转体。

99. (×)绘图的正确顺序是先画轮廓线，后画中心线。

100.(×)国标规定机械制图的文字样式为幼圆。

二.选择题

1.下列符号中表示国家标准的是（ C  ）。

A． GC       B． GA       C.GB

2.可见轮廓线采用（ A ）来绘制。

A．粗实线      B．虚线      C.细实线

3.看不见的轮廓线采用（ B ）来绘制。

A．粗实线      B．虚线

4.下列比例当中表示放大比例的是（ B ）

A．1：1      B． 2：1

5.下列比例当中表示缩小比例的是（ A ）

A．1：2      B． 1：1

6.在标注直径时应在尺寸数字前加（  B  ）

A．R       B．Φ

7.机械制图中一般不标注单位，默认单位是（  A  ）

A．㎜     B．m

8.下列尺寸正确标注的图形是(  C   )

9.A4图纸幅的尺寸为（  A   ）

A. 210×297   B. 1860×2356

10.角度尺寸在标注时，文字一律（  A   ）书写

A．水平      B．倾斜

11.标题栏一般位于图纸的（  A   ）

A．右下角    B．左下角

12.下列投影法中不属于平行投影法的是（  A  ）

A.中心投影法          B.正投影法

13.当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（   A    ）

A.实形性          B.类似性

14.当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映（  C     ）

A.实形性          B.类似性          C.积聚性

15.在三视图中，主视图反映物体的（   B   ）

A.长和宽         B.长和高          C.宽和高

16.主视图与俯视图（  A  ）

A.长对正         B.高平齐        C.宽相等

17.主视图与左视图（   B ）

A.长对正         B.高平齐        C.宽相等

18.为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用（ A  ）个视图来表达。

A.三         B.四

19.三视图是采用（ B ）得到的

A.中心投影法      B.正投影法

20.已知物体的主.俯视图，正确的左视图是（   A   ）。

21.已知圆柱截切后的主.俯视图，正确的左视图是（  D  ）。

22.已知物体的主.俯视图，错误的左视图是（  A   ）

23.已知立体的主.俯视图，正确的左视图是（  B    ）。

24.已知物体的主.俯视图，正确的左视图是（   A   ）

25.一般用于受力不大且不常拆卸的场合的连接方法是(  A  )

A.双头螺柱连接      B.螺钉连接

26.普通螺纹的公称直径为螺纹的(   A    )。

A.大径             B. 中径

27. 普通螺纹的牙型为(   A  )。

A.三角形           B.  梯形

28. 一 对齿轮啮合时（ C ）：

A.模数相等  　　B.压力角相等   　　 　C.模数和压力角相等

29.普通螺纹的牙型角是 （ B ）

A 30°          B 60°

30.螺栓连接画法中，下列说法错误的是（　B　）。

A.板上的孔直径大于螺纹大径   　　B.上下板的剖面线方向是平行

31.螺栓连接的组成中共有标准件数是（　A　）。

A.2　　B.5

32.下面哪种符号是代表形位公差中的同轴度（ A ）。

33.下面哪种符号是代表形位公差中的圆柱度（ D ）。

34. 132±0.0125的公差为（  B   ）

A:   +0.0125    B:   0.025

35.公差表示尺寸允许变动的范围，所以为（  D   ）

A.一定正值      B.一定为负值      C.可以为零     D.以上值都可以

36.零件图主视图选择原则有（ D    ）

A.形状特征原则    B.加工位置原则   C.工作位置原则     D.以上答案均正确

37.在零件图中对尺寸基准根据其作用分为（   A   ）两类

A.设计基准和工艺基准                      B.长宽高基准

38. 表面粗糙度中，Ra的单位为（ B ）

A.米     B.微米

39.在半剖视图中，剖视图部分与视图部分的分界线为（ A ）

A..细点画线       B 粗实线

40.在机构中原动件数目（　B　）机构自由度时，该机构具有确定的运动。

A. 小于   B. 等于   C. 大于

42. 一对齿轮要正确啮合，它们的（ D ）必须相等。

A.直径　B.宽度　C.齿数　D.摸数

43．蜗杆传动（ A ）自锁功能。

A.具有         B.不具有

44.程序中指定了（A）时刀具半径补偿被撤消。

A.G40    B. G41     C. G42    D.G43

45.华中系统中（A）表示主轴反转。

A.M04    B.M02     C.M03    D.M05

46.数控机床的 T 指令是指（ D ）

A.主轴功能     B. 辅助功能    C. 进给功能     D刀具功能.

47.用于机床开关指令的辅助功能的指令代码是（C）代码。

A.F     B.S     C.M     D.T

48.在数控机床坐标系中（C）平行于机床主轴

A.X轴     B.Y轴     C.Z轴    D.A轴

49.数控机床的坐标系是以（A）来确定的。

A.右手直角笛卡尔坐标系  B. 绝对坐标系   C.相对坐标系

50.带传动是利用（D）作为中间挠性件，依靠带与带之间的摩擦力或啮合来传递运动和动力。

A．从动轮     B．主动轮     C．带        D．带轮

51.铰孔时两手用力不均匀会使（B）。

A．孔径缩小      B．孔径扩大

52.图样上符号┻是位置公差叫（A）。

A．位置.垂直度      B．形状.直线度

53.( A )是指机床上一个固定不变的极限点。
A. 机床原点　　　B. 工件原点　　　　C. 换刀点　　　D. 对刀点

54.数控机床的旋转轴之一B轴是绕(  B )直线轴旋转的轴。 
A. X轴　　　B. Y轴　　　C. Z轴　　　D. W轴

55.用于指令动作方式的准备功能的指令代码是 (  B)。 
A. F 代码　　 B. G 代码　　 C. T 代码

56.G00的指令移动速度值是( A  )。
A. 机床参数指定 　　B. 数控程序指定　　C. 操作面板指定

57.程序终了时，以何种指令表示 (C )。 
A. M00 　　B. M01 　　C. M02　　 D. M03

58.CNC铣床加工程序中呼叫子程序的指令是( C  )。
A. G98 　　B. G99 　　C. M98　　 D. M99

59.G92的作用是( B  )。

A. 设定刀具的长度补偿值 　B. 设定工件坐标系　 C. 设定机床坐标系　 D. 增量坐标编程

60.数控车床在(  B ) 指令下工作时，进给修调无效。
　　A. G03　　 B. G32　　 C. G96 　　D. G81

61.用于机床冷却液开关指令的辅助功能的指令代码是( C  )。

A. F代码   B. S 代码   C. M代码

62.辅助功能指令M05代表：(  C   )

A.主轴顺时针旋转     B.主轴逆时针旋转   C.主轴停止         D.主轴开起

63.车削不可以加工（ B  ）。

A. 螺纹      B. 键槽      C. 外圆柱面     D. 端面

64.刀具长度补偿值的地址用(   B )。

A. D　　 B. H 　　C. R 　　D. J

65.在编制加工中心的程序时应正确选择( D )的位置，要避免刀具交换时与工件或夹具产生干涉。
A. 对刀点 　　B. 工件原点 　　C. 参考点　　 D. 换刀点

66.数控机床主轴以800转/分转速正转时，其指令应是（A）。 
A．M03 S800     B.M04 S800   C.M05 S800

67.根据ISO标准，数控机床在编程时采用（ B  ）规则。

A. 刀具相对静止，工件运动；B. 工件相对静止，刀具运动

68.世界上第一台数控机床是(  C  )年研制出来的
　　A. 1942 　       B. 1948 　       C. 1952　          D. 1958

69.(  C   )代表辅助功能指令。

A. M28        B. M30     C. M05

70.用于机床换刀指令的辅助功能的指令代码是( C  )。 
A. F代码   B. S 代码   C. M代码

71.CNC铣床加工程序中子程序结束的指令是( D  )。
A. G98 　　B. G99 　　C. M98　　 D.  M99

72.G01的指令移动速度值是( B  )。
A. 机床参数指定 　　B. 数控程序指定　　C. 操作面板指定

73.G00指令与下列的(  D ) 指令不是同一组的。
A. G01 　　B. G02    C. G03 　　D.  G04

74.机械系统的制造单元是 （D）。

A. 构件  B.机构   C.机器    D.零件

75.机器与机构的主要区别是（C）

A 机器的运动较复杂 B机器的结构较复杂 C机器能完成有用的机械功或机械能  D机器能变换运动形式

76.下列实物:1.螺钉;2.起重吊钩;3.螺母;4.键;5.缝纫机脚踏板;其中有（C）是通用零件。

A 1. 2. 5 B 1. 2 .4 C 1. 3. 4 D 1. 4 .5

77.组成平面低副两构件的接触必须为 （D）       。

A.点接触 B.线接触 C.点或线接触 D.面接触

78.带传动主要是依靠（B）来传递运动和功率的，

A带和两轮之间的正压力 B带和两轮接触面之间的摩擦力

79.带传动采用张紧轮的目的是（D）。

A减轻带的弹性滑动 B提高带的寿命 C改变带的运动方向 D调节带的初拉力

80.一般来说,带传动的打滑多发生在（B）。

A 大带轮； B小带轮； C不确定 D中间轮

81.一对渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是（B）。

A相交的 B相切的 C分离的

82.满足正确啮合条件的一对直齿圆柱齿轮，其齿形（A）相同。

A一定 B不一定

83.蜗杆蜗轮传动用于传递（  C ）之间的运动和动力。

A两相交轴； B两平行轴；C两交错轴

84.当两轴线（C）时，可采用圆锥齿轮传动。

A. 平行 B.相交 C.垂直交错 D.任意位置

85.单向受力的螺旋传动机构广泛采用（A）。

A.锯齿形螺纹    B.矩形螺纹

86.下列各标记中，表示细牙普通螺纹的标记是（B）。

A. M20      B.M36X3

87.台虎钳中的螺旋传动属于（A）。

A普通螺旋传动；  B特殊螺旋传动。

88.普通V带传动中，V带的楔角是（D）。

A. 34°  B.  36° C. 38°  D.  40°

89.内燃机的活塞与气缸壁组成（B）。

A转动副      B移动副     C螺旋副

90.下面哪种符号是代表形位公差中的位置度（ B ）。

- 公差的大小等于( A  )。

A.上偏差减下偏差   B.实际尺寸减基本尺寸

92.最大极限尺寸( A  )基本尺寸。

A.大于   B.等于  C. 小于

93.最小极限尺寸( C )基本尺寸。

A.大于   B.等于  C. 小于

94.下列计量器具中不属于通用量具的是( A )。

A.量块   B.游标卡尺

95.以下形位公差中属于形状公差的是(  B  )。

A.平行度  B.平面度 C.位置度

96.以下形位公差中属于位置公差的是(  C  )。

A.圆度  B.平面度 C.位置度

97.当上偏差或下偏差为零时,在图样上(  B  )。

A.必须标出零值   B.标与不标都可以

98.下列测量器具中精度最高的是( B  )。

A.钢直尺  B.千分尺

99.基本尺寸是( B )。

A.测量时得到的    B. 设计时确定的

100.最大极限尺寸减基本尺寸的差为( B )

A.下偏差   B.上偏差