2019年单独招生报考《电气自动化技术》

专业职业技能考试模拟题

一、判断题

- 失去电子的物体带负电荷。（×）

- 电量是一个物理量，它的单位是库仑。（√）

- 电荷的定向移动形成电流。（√）

- 电流方向是负电荷的移动方向。（×）

- 电流强度就是1秒钟通过导体截面的电量。（√）

- 电流的单位是伏特。（×）

- 对于负载来说，电流流出端为电压的正端。（×）

- 电动势的方向在电源内部由正极指向负极。（×）

- 当电源两端不接负载时，电源的开路电压等于电源的电动势，但二者方向相反。（√）

- 导体电阻只与材料及导体的几何尺寸有关，与温度无关。（×）

- 铜线有更好的电气特性，电阻率比铝小。（√）

- 钨电阻率比铝还小。（×）

- 电能转换成其他形式的能叫电功率。（×）

- 电流在单位时间内通过用电器所做的功称为电功率。（√）

- 当用电器的电阻一定时，电功率与电流平方或电压平方成正比。（√）

- 当流过用电器的电流一定时，电功率与电阻值成正比（√）

- 当加在用电器两端的电压一定时，电功率与电阻值成反比。（√）

- 1千瓦小时就是1千“度”电。（×）

- 电流通过导体使导体发热的现象叫做电流的热效应。（√）

- 电流通过导体所产生的热量，与电流强度的平方成正比。√）

- 电流的热效应不会烧毁设备或导致火灾。（×）

- 电工仪表用来测量电路中的电流、电压、电功率等参数。（√）

23、利用万用表可以测交流、直流电压或电流以及电路中的电阻。（√）

24、万用表的两表笔一般使用红黑两种颜色，红表笔一般插在标有“一”的插孔内，黑表笔一般插在标有“十”的插孔内。（×）

25、万用表是便携式仪表，本身精度不高，可能有10％以内的误差。（×）

26、当万用表处在电流挡时测量电压，一定会损坏万用表。（√）

27、磁感应线是非闭合曲线。（×）

28、磁感应线稠密表示磁场弱。（×）

29、在磁场中，把通过与磁场方向垂直的某一面积的磁感应线的总数目，叫做通过该面积的磁感应强度。（×）

30、磁感应强度的单位是韦/米，称为特斯拉，可用字母T表示。（√）

31、磁导率是衡量各种物质导磁性能的物理量。（√）

32、相对磁导率是没有单位的。（√）

33、铁磁物质的相对磁导率很低。（×）

34、开关通常是指用手操纵，对电路进行接通或断开的一种控制电器。（√）

35、从安全角度上来讲，火线必须进开关。（√）

36、机床照明不可选用220 V电压供电。（√）

37、可移动的电气设备绝缘电阻应大于0.1 M。（×）

38、电动机、变压器、铁壳开关等不带电的金属外壳或构架与大地做可靠的连接，称作保护接地。（√）

39、所有涉及人身安全的设备，都应采取可靠的接地保护。（√）

40、将电气设备在正常情况下，不应带电的金属外壳或构架与供电系统中的零线连接，叫做保护接零。（√）

41、PLC的工作方式为随机扫描。（×）

42、用来接通或断开控制电路的是交流接触器的主触点。（×）

43、中间继电器的文字符号是KM。（×）

44、 热继电器的文字符号为FU。（×）

45、S7-200的属于OMRON品牌 。（×）

46、接触器的线圈可以分为有交流和直流两种形式 。（√）

47、PLC常用编程语言为梯形图 。（√）

48、可用电压表法对变压器的同名端进行判断。（√）
49．变压器产生最大效率的条件是可变损耗大于不变损耗（×）。

50、三相变压器的三个绕组中的感应电动势在相位上互差９０°（×）

51．三相异步电动机采用Y-△换接起动，适用于正常运行为Y接线的电机。（×）

52．三相异步电动机运行时，其转差率S值大于1（×）

53、如果将直流电动机的电枢绕组和励磁绕组同时反接，就可使直流电动机反转。( 　× )
54．变压器油的主要作用是润滑。（×）

55、电压互感器二次回路可以不接地。（×）

56．异步电动机极对数变化时转速也发生变化。（√）

57. 感应电动机定子绕组一相断线也能启动。 （×）

58、用打气筒给球打气，越打越费力，说明分子间存在着斥力。 (√)

59、雨后天空出现的彩虹是光的衍射现象。（X ）

60、在循环程序中不必给出循环结束的条件。 （X）
61、电流互感器二次侧不允许开路，电压互感器二次侧不允许短路。（√）
62、可以用热继电器对设备进行短路保护。（X）
63、大功率的电机、变压器（包括自耦变压器）在断开电源后，维护前要对绕组其进行接地放电。（√）
64、24VDC电源如果M端接地，则24V+端电位为+24V，如果24V+端接地，则M端电位为-24V，如果两端都接地，会烧坏24V电源。（√）
65、采用36V安全电压后，就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。（×）
66、雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。（×）
67、对电气安全规程中的具体规定，实践中应根据具体情况灵活调整。（×）
68、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。（√）

69、电源相（火）线可直接接入灯具，而开关可控制地线。（×）
70、安全电压照明变压器使用双圈变压器，也可用自耦变压器。（×）
71、额定电压为380Ｖ/220Ｖ的单相变压器，若当作升压变压器使用时，可以在二次侧接入380Ｖ的电源，在一次侧获得输出约656Ｖ的电压。（×）
72、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。（√）
73、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。（×）
74、异步电动机采用Y-Δ降压起动时，定子绕组先按Δ联结，后改换成Y联结运行。（×）
75、电动机的绝缘等级，表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。（√）
75、绕线转子异步电动机的起动方法，常采用Y-Δ减压起动。（×）
76、高压负荷开关有灭弧装置，可以断开短路电流。（×）
77、改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。（√）
78、电流互感器又称仪用变流器，是一种将大电流变成小电流的仪器。（√）
79、变压器是一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。（√）
80、跨步电压是指如果地面上水平距离为0.8m的两点之间有电位差，当人体两脚接触该两点时在人体上将承受的电压。（√）
81、变压器的冷却方式有油浸自冷式：油浸风冷式：强油风冷式和强油水冷却式。（√）
82、电气上的“地”的含义不是指大地，而是指电位为零的地方 。（√）
83、严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏：接地线和标示牌。（√）
84、雷雨天巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。（√）
85、带电设备着火时，应使用干式灭火器：CO2灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。（√）
86、由于安装了漏电保护器，在金属容器内工作就不必采用安全电压。（×）
87、钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。（√）
88、直流电流表可以用于交流电路。（×）
89、钳形电流表可做成既能测交流电流，也能测量直流电流。（×）
90、使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要把指针调零一次。（√）
91、在交流电机的三相相同绕组中，通以三相同相电流，可以形成圆形旋转磁场。(×)
92、三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低。(×)
93、三相异步电动机，无论怎样使用，其转差率都在0～1之间。(×)
94、双速三相异步电动机调速时，将定子绕组由原来的△接法改成 YY 接法，可使电动机的极对数减少一半，使转速增加一倍，该调速方法适合于拖动恒功率性质的负载。(√)
95、变压器的铜耗是通过空载试验测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。(×)
96．PLC编程过程采用的是各厂家生产的专门的编程软件，组态软件可以灵活采用。（√）
97．PLC适用于大多数工业现场，对使用场合和环境温度都没有要求限制. （×）
98、良好的接地是保证PLC可靠工作的重要保障，可以避免偶然发生的电压冲击伤害。（√）
99、在系统设计中CPU容量越大越好。 （×）
100、微型存储卡可用作装载存储器或便携式存储媒介。（√）

二、单项选择题

1.电荷的基本单位是（ C ）。
A．安秒     B. 安培     C. 库仑    D. 千克
2．1安培等于（ A ）毫安。 
A. 1000         B. 10          
3．将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的（ C ）倍。
A. 3        B. 1/3     C. 9             
4．产生串联谐振的条件是（ C ）。
A. XL＞Xc      B. XL＜Xc      C. XL＝Xc       
5.空载高压长线路的末端电压（ B ）始端电压。
A. 低于     B. 高于         
6. 三相电动势的相序为U-V-W称为（ B ）
A.  负序    B.  正序    
7.当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与（ B ）串联的灯泡亮度增加。

A. R      B. L            
8．额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的（ C ）。
A. 2       B. 4         C. 1/4          
9.  两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热（ B ）。
A. 相同    B. 较大           
10. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为（ A ）电路进行计算的。
A. 单电源   B. 较大         
11．电路主要由负载、线路、电源、（ B ）组成。
A. 变压器   B. 开关         
12．电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把（ D ）定向移动的方向作为电流的方向。
A. 左手定则    B. 右手定则      C. N-S     D.正电荷    
13、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的（ B ）代数和。
A. 电流     B. 电量(电荷)   
14．导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的（ C ）有关。
A. 温度     B. 湿度     C.材质
15．交流电的三要素是指最大值、频率、（ C ）。
A. 相位     B. 角度      C. 初相角      
16．正弦交流电的有效值等于最大值的（  B  ）。
A.3    　　B. 0.7
17．阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（ C ）。
A. 固定电阻    B. 可变电阻      C. 线性电阻    
18．阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（ B ）。
A. 固定电阻    B. 非线性电阻
19. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互( B )。
A. 排斥     B.  吸引
20. 在导体中的电流, 越接近于导体表面, 其( A ), 这种现象叫集肤效应。
A. 电流越大   B. 电压越高     
21．电阻R1的阻值比电阻R2小，把它们并联后，总电阻( A )

A．既小于R1又小于R2   B．既大于R1又大于R2
22. 感应电流所产生的磁通总是企图( C )原有磁通的变化。
A. 影响    　B. 增强    C. 阻止       
23. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流( B )。
A. 等于零    B. 不等于零  
24．电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从( C)吸取能量。
A. 电容     B. 高次谐波  C. 电源       
25. 欧姆定律的表达式I=U/R中U表示（ B  ）

A．电流 　　　B．电压　　C．电阻
26. 串联谐振是指电路呈纯( A )性。

A．电阻   B. 电容         
27. 电容器在直流稳态电路中相当于( B )。
A. 短路   B. 开路       
28．半导体的电阻随温度的升高 ( C )。
A. 不变   B. 增大  C. 减小        
29．电场力做功与所经过的路径无关, 参考点确定后, 电场中各点的电位之值便唯一确定, 这就是电位( C )原理。
A. 稳定   B. 不变  C. 唯一性     
30．串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。
A. 正比   B. 反比         
31．并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。
A. 正比   B. 反比        
32．线圈中感应电动势的放行可以根据( C )定律, 并应用线圈的右手螺旋定则来判定。
A. 欧姆   B. 基儿霍夫  C. 楞次        
33．在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( C)。
A. 变化  　B. 增强    C. 交换        
34．磁通的单位是( B )。
A. B    B. WB           
35. 串联电路具有以下特点( C )。
A. 串联电路中各电阻两端电压相等  B. 各电阻上分配的电压与各自电阻的阻值成正比。
C. 各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率

36．电容器并联电路有如下特点( A )。
A. 并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和  B. 每个电容两端的电流相等
37．对称三相电势在任一瞬间的(　 D )等于零。
A. 频率  B. 波形   C. 角度  D. 代数和
38．互感电动势的方向不仅取决于磁通的( D ), 还与线圈的绕向有关。
A. 方向  B. 大小   C. 强度   D. 零增减
39． 欧姆定律的表达式I=U/R中R表示（  C  ）

A．电流 　　B．电压　　C．电阻

40．电场力在单位时间内所做的功称为( C )。
A. 功耗  　B. 功率 　C. 电功率    
41. 电流互感器的准确度D级是用于接( C )的。
A. 测量仪表 B. 指示仪表 C. 差动保护

42．电压互感器的一次绕组的匝数( B )二次绕组的匝数。
A. 大于   B. 远大于        
43．在整流电路中( C )输出的直流脉动最小。
A. 单相半波整流   B. 三相全波整流  C. 三相桥式整流

44.欧姆定律的表达式I=U/R中I表示(  A  )

A．电流 　　　B．电压　　C．电阻
45．三极管基极的作用是( B )载流子。
A. 发射   B. 输送控制

46. NPN、PNP三极管作放大时, 其发射结( B )。
A. 均加反向电压    B. 均加正向电压    
47．双极型晶体管和场效应晶体管的控制信号为( B )。

A. 电压  B. 双极型为电压、场效应为电流

48．三相半波可控整流电路带阻性负载时, 当控制角大于(B )时, 输出电流开始断续。
A. 300    B. 900
49. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为( C )。
A. 一样大  B. 一样小  C. 前者比后者小      
50．输入阻抗高、输出阻抗低的放大器有( B )。
A. 共射极放大器  B. 射极跟随器     
51．二极管的主要特性就是( C )。
A. 整流   B. 稳压  C. 单向导通           
52．在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的(C )特性, 使脉动电压变得较平稳。
A. 电压不能突变  B. 滤波  C. 充放电

53．说法中正确的是 (  B  )

A．铁导线的电阻一定比铜导线的电阻大
B．同种材料的导线，若长度相同，则细的导线电阻大

54．有关导体电阻的说法，正确的是 (  C  )

A．粗细相同的两根导线，长度大的，电阻一定大
B．长度相同的两根导线，横截面积小的，电阻一定大
C．同种材料制成的长短相同的两根导线，横截面积小的，电阻一定大
55．将图12的变阻器接入电路中，当滑片向左移动时，要使电阻减少，下列哪种接法正确 (  B )

A．a和b　 B．a和c

56．如图13所示的滑动变阻器正确接入电路的两个接线柱可以是 (  A  )

A．a和c 　B．a和b

57．图14，A、B、C、D中所示的为滑线变阻器的结构和连入电路情况示意图，当滑片向右滑动时，连入电路的电阻变小的为(  A )

58．决定导体电阻大小的因素是 (  B  )

A．加在导体两端的电压   B．导体的材料、长度、横截面积

59．用伏特表、安培表测量电阻实验中，在连接电路时，下列注意事项中，其中必要的一点是 ( A )
A．连入电键时，应先将电键打开　　B．电键、安培表应接在靠近电源电流流出的一端

60. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。
A. 75   B. 85          
61. 变压器绝缘自投入运行后, 在允许条件下运行, 其寿命可达( B )年。
A. 25～30  B. 20～25      
62. 变压器运行中的电压不应超过额定电压的( C )。
A. ±2.0%  B. ±2.5%  C. 5%             
63. 在图18所示的电路中，有可能造成电源和安培表都损坏的是 （A ）

64. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下, 油温比平时高( B )℃, 应判断变压器发生内部故障。
A. 5   B. 10        
65．当电网发生故障时, 如有一台变压器损坏, 其他变压器( C )过负荷运行。
A. 不允许  B. 允许2小时 　C. 允许短时间        
66．变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低( C )。
A. 杂散损耗   B. 铜耗   C. 涡流损耗         
67．变压器并列运行时, 变比相差不超过( B )。
A. ±0.2%    B. ±0.5%  
68. 电力变压器中短路电压一般为额定电压的( B )。
A. 2%～4%    　B. 5%～10%     
69．电力系统中以“kWh”作为（ B ）的计量单位
A．电压     B．电能     
70．当参考点改变时，电路中的电位差是（ C）。
A．变大的   B.变小的   C.不变化的        
71．一个实际电源的电压随着负载电流的减小将（ B）。
A．降低     B.升高        
72．我国交流电的频率为50Hz，其周期为（ B ）秒。
A．0.01     B.0.02         
73.  电路由（ A ）和开关四部分组成。
A．电源、负载、连接导线   B.发电机、电动机、母线

74. 参考点也叫零点位点它是由（ A ）的。
A.人为规定    B.参考方向决定的

75、 线圈磁场方向的判断方法用（ B ）。

A.直导线右手定则  B.螺旋管右手定则

76、正弦交流电的幅值就是（ B ）。

A.正弦交流电最大值的2倍    B.正弦交流电最大值

77.运动导体切割磁力线而产生最大电动势时，导体与磁力线间的夹角应为（ D ）。
A . 0°  B. 30°   C. 45°   D. 90°
78.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（ A ）。
A．中性点    B. 参考点             
79.一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗XL=50Ω，若改接到f=150Hz的电源时，则感抗XL为（ A ）Ω
 A．150     B.250         
80.一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗XL=50Ω，若改接到f=10Hz的电源时，则感抗XL为（ C ）Ω
A.150      B. 250     C. 10                   
81.一电容接到f=50Hz 的交流电路中, 容抗Xc=240Ω, 若改接到f=150Hz的电源时，则容抗Xc  为（ A ）Ω。
A. 80   　　B.120         
82. 一电容接到f=50Hz 的交流电路中, 容抗Xc=240Ω, 若改接到f=25Hz的电源时，则容抗Xc为（ D ）Ω。
A.  80     B.120    C. 160    D. 480

83．在图18所示的电路中，有可能造成电源和安培表都损坏的是 ( A )

84．某同学做实验时，如图20连接电路，闭合电键后，灯泡正常发光，但安培表指针不动，伏特表读数正常，那么有可能是 (  B  )

A．安培表已被烧坏，致使电路不通 　 B．安培表接线处碰线（安培表被短路）

85．图21，电键K合上，电灯L1、L2都不亮，伏特表示数为6伏特，出现此现象的原因是 (  A  )

- L1短路，L2断路      B．L1断路，L2短路

86．有关安全用电的原则是（ A ）

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体       B.可以靠近而不能接触高压带电体

C.可以接触低压带电体

87．下面有关避雷针的说法，正确的是（ B ）

A. 避雷针做成圆形的，更容易发挥作用

B. 避雷针做成尖形的，更容易发挥作用

C. 只要有了避雷针，任何建筑物都不怕雷击了

88．下列情况符合安全用电原则的是（C）

A．可以随意搬动亮着的台灯或工作中的电扇

B．把电路中的电线当成晒衣绳披挂湿衣服

C．不能用潮湿的手触摸家庭电路的开关

89．更换和检修用电设备时，最好的安全措施是（D）

A.站在凳子上操作        B.戴绝缘手套操作       C.趁停电时操作

D.切断电源后操作

90．下列说法正确的是（A）

A．人站在干燥的木凳上，一只手单独接触火线，不会触电

B．只有高压线路才会发生触电

C．只要不接触高压线路就不会触电

91．如果在离某人不远的地方有一根高压线断后，电线落到地面，则下列说法中止确的是（B）

A．地面潮湿时，危险性对人来说要小些

B．单脚站立时，危险性对人来说要小些

92．关于安全用电常识，下列说法正确的是（A）

A. 用电器金属外壳接地是为了防止人触电

B. “高压危险”标志，仅仅是提醒我们不要接触高压带电体

C. 有绝缘层的电线上可以晾晒衣服

93．一段铜线的电阻为R，两端电压为U，通过电流强度为I，下列说法中错误的是( C )

A．R由铜线的长度和横截面积决定　　  B．R的大小与U有关
C．铜线的电阻对电流通过有阻碍作用

94．两个电阻值完全相等的电阻，若串联后的总电阻是10Ω，则这两个电阻阻值是( A )

A．5Ω 　       B．10Ω

95．2个电阻，电阻值都是R，把它们并联起来，总电阻是( B )

A．4R　         B．R/2

96．两条长度相等、截面积不等的同种材料制成的电阻丝，串联在电路中，则( C )

A．经过粗电阻的电流强度较大    B．经过细电阻的电流强度较大　　C．一样大

97．下面四对并联电阻，总电阻最小的是 ( C )

A．两个4Ω 　B．一个4Ω，一个6Ω　　C．一个1Ω，一个8Ω

98．欧姆定律的表达式(  A  )

A．I=U/R     B. R=U/I

99．两个电阻值相等的电阻，每个电阻的电阻值为R。现将其中一个电阻增大，另一个电阻减小，则并联后的总电阻将(  B )

A．大于R 　　　B．小于R　　C．仍等于R

100．有一条电阻线，在其两端加1V电压时，测得电阻值0.5Ω，如果在其两端加10V电压时，其电阻值应为( A  )

A．0.5Ω 　　B．5Ω